- Тема: Келнерчо

- Автор: Мартин Галинов Михалев тел:0889809000 Варна ж.к. Трошево бл.78 ет.4 ап.82, email:mmihalew06@gmail.com,ПГЕ-Варна ХII Б клас ЕГН:0647291001

- Ръководител: Димитър Веселинов Аврамов, тел:0885452938, dimityr.avramov.93@gmail.com, учител

- Резюме:

  - Цел на проекта:

Проектът е разработен за да оптимизира процеса на поръчване в ресторантите, като предоставя на клиентите бърз и интуитивен начин за заявка на желания продукт от менюто. Това не само съкращава времето за обработка на поръчките, но и минимизира риска от грешки, причинени от човешки фактор.

  - Етапи в изграждането на проекта:

    - Етап на планиране – На този етап планирах ключовите функционалности, които проекта ми ще изпълнява. Също така избрах подходящи компоненти, като: микроконтролера и дисплея , които системата.

    - Етап на реализация - Първо започнах с изграждане на базата от данни с MySQL която се съхранява на WAMP сървър след което изградих  API-я изграден на NODE.js ,след което започнах изграждането на хардуерната част, използвайки микроконтролер esp32 и  2.8inch ILI9341 TFT дисплей за визуализация и навигация на менюто. Накрая създадох визуално приложението на C# Forms за следене на поръчките.

  - Ниво на сложност:

    - Основните проблеми:

      - Визуализирането на получената информация на дисплея;

      - Установяването на постоянна интернет връзка между микроконтролера  esp32 и сървъра.

  - Логическо и функционално описание на решението:

    - Хардуерна част –

      - ESP-32- осигурява връзката между ILI9341 дисплея  и сървърната част, като  получава данни за менюто от сървъра и изпраща на данни за поръчката

      - ILI9341 2.8TFT Display: визуализиране и навигация на менюто от страна на клиента.

    - Софтуерна част

      - Сървър – Служи за съхранение на продуктите в менюто, както и за съхранение на информацията за поръчки  на определена маса в базата данни.

      - Windows Forms приложение - Предназначено е за визуализация и управление на поръчките в кухненския панел.

  - Реализация:

При изграждането на хардуерната част използвах Arduino IDE, и реших да използвам микроконтролер ESP32 с вграден Wi-Fi модул за безжична връзка. Към него свързах ILI9341 TFT дисплей, който визуализира продуктите, като за навигация се използва тъч функцията на дисплея. В кода за микроконтролера  са използвани следните библиотеките:

- ArduinoJson 7.2.0 - за преобразуване на получените данни от API-я;

- WIFI и HTTPClient - за връзка с интернет и API-я;

- XPT2046_Touchscreen ,SPI  и TFT_eSPI- за управление на дисплея.

За създаването на сървърната система която се състои от MySql база данни и връзката между нея и физическата или софтуерната част се използва чрез малък API изграден в средата за програмиране Visual Studio Code. API системата е базирана на Node.js, както и допълнителни пакети на Node.js като mysql2 и express.

  - Описание на приложенията:

- Стартира се базата от данни.

- След което в API index.js файла се настройва информацията за връзка с базата данни и се включва за да може физическата и софтуерната част да вземат данни.

- На микроконтролера се качва кода за съответната маса като се  променят полетата: SSID и password така че да отговарят на името и паролата на wifi 2.4GHz мрежа,след което се променя IP-то да отговаря на IP-то на сървъра, и след това номера на масата.

- На компютъра(панела) в кухнята се стартира визуалното приложение Kelnercho.

  - Заключение:

Системата подобрява клиентското изживяване в ресторанта, като ускорява поръчките и гарантира тяхната точност. Това е модерно решение, което елиминира забавянията и грешките, характерни за традиционния метод.